郑州市第八人民医院

郑州市第八人民医院

- 瑞民街院区网络改造市场调研询价函

按照医院工作安排，根据《中华人民共和国政府采购法》《郑州市第八人民医院招标采购管理办法》等相关规定，现就下述项目进行市场调研询价，诚邀贵单位按要求提供报价及相关资料。

- 一、项目名称

- 郑州市第八人民医院瑞民街院区网络改造采购项目

- 二、采购内容

- 院区指定区域（包括但不限于门诊楼、住院楼、急诊科、睡眠医学中心、法制办信息科楼、影像楼、餐厅、心身科、康复治疗中心、总务科、心身体检中心）无线网络覆盖，配备固定ip，独立带宽，上下行比率不低于1:2，线路服务在满足高速上网需求同时，还需提供上网行为管理、上网日志审计等审计服务。

三、项目用途

用于我院瑞民街院区职工办公和门诊、住院患者的安全上网需求。

四、参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆网关 | 支持LAN/WAN转换 支持WIFI7网络标准 支持静态IP/DHCP/PPPoE连接方式 桥接模式、路由模式、 NAT/NAPT，支持一对一地址映射、端口映射 支持VLAN 管理，支持基于端口和业务的VLAN划分 支持DHCP SERVER 支持ALG/ARP/uPnP 支持环路检测 支持 IPv4/IPv6 双栈、路由及数据转发、DS-lite 隧道 支持基本防火墙及访问控制 防 ARP 攻击、防 DDoS 攻击、端口扫描防御 MAC、IP 及 URL 过滤 支持广播风暴抑制 功耗≦24W，支持平放安装与机架安装 关键器件应采用自研国产芯片（不含港、澳、台），确保网络安全。关键器件包括SoC和Wi-Fi。 | ≥19 | 套 |
| 2 | 网关设备 | 支持静态IPv4地址和DHCP获取IPv4地址 支持WIFI7网络标准 支持组播转单播 支持SSID隐藏 支持多SSID配置 支持每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性 支持基于终端数或流量的智能负载均衡 支持基于SSID、Radio的用户数限制 支持基于STA、SSID、AP的限速 支持PSK、Web等认证方式 支持WEP/WPA(2)/TKIP/AES(CCMP)加密 支持白名单、静态黑名单、动态黑名单 支持用户隔离 支持非法AP检测及反制 支持动态ACL下发 支持CPU保护策略（CPP） 功耗≤18W，支持吸顶安装 关键器件应采用国产自研芯片（不含港、澳、台），确保网络安全。关键器件包括SoC、下行PON和Wi-Fi芯片（如设备支持Wi-Fi接入功能）。 主要采用PON技术点到多点组网。 | ≥240 | 套 |
| 3 | 互联网带宽服务 | 独立带宽300M，含固定IP，上下行速率不低于1:2 支持全量日志1:1溯源分析和回溯和180天审计日志本地存储 支持识别超过1000种应用协议，现网识别率超过95% 支持威胁情报的一键监测和一键阻断 支持上网接入的认证 支持自动生成流量分析报告 | ≥8 | 条 |
| 4 | 集成服务 | 提供院区主机房到各楼栋的线路汇聚，点位间综合布线以及配套的集成服务、安装调试、辅材等 | 1 | 项 |
| 5 | 维保服务 | 全天候解决内部网络优化需求、实行24小时保障 | 3 | 年 |

- 五、服务要求

1.郑州市第八人民医院院区网络升级项目最终需满足办公区内Wi-Fi上网以及上网行为管理、上网日志审计等审计服务，且供应商需组织网管人员学习培训;

2.郑州市第八人民医院院区网络升级项目涉及的产品外观、参数稳定性需全部符合参数要求，资料齐全方可参与报价;

3.质保期内供应商需提供7x24小时技术热线，在郑州市本地设有固定售后服务网点，提供6小时内上门维修服务承诺，涉及产品非人为损坏无法修复可免费更换;

4.整体服务质保3年，质保期内免费上门维修、更换配件、系统升级。

六、报价要求

报价人必须按照文件规定的报价格式填写相应价格，并按固定单价进行报价。

报价人所报项目单价中已包含了为完成该项目全部工作所需的人工、材料、市场浮动因素及运输和相关的税费（含发票）、利润等全部费用。

报价函组成：

（1）市场调研询价表（附件1）；

（2）联系人内容：单位名称、姓名、联系电话。

七、报价材料递交事项

1.报价材料递交方式：发送至邮箱 313394203@qq.com

2.报价材料递交截止时间：2026年6月30日下午17点前。

3.联系人：  宋老师  联系电话： 15738888588

2026年6月23日

（附件1）

市场调研询价表

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |

其他所需材料：

1、设备具体性能参数（格式自拟）

2、设备相关图片（格式自拟）

3、供应商认为的其他必要材料（格式自拟）